Приложение 1.1 – CD

Технические требования к Исходным материалам, предназначенным

для воспроизведения на Носителях типа CD-AUDIO, CD-ROM, VIDEO-CD.

1.Требование к форме предоставления Исходных материалов и Исходным материалам.

  - Исходный материал должен быть предоставлен на компакт-диске CD-R или CD емкостью не более 700 Мбайт, в упаковке, исключающей его механические повреждения при перевозке и транспортировке (желательно стандартный jewel-box). Исходные материалы, записанные на CD-RW, MD, или любые другие виды носителей не принимаются.

  - CD-R с Исходными материалами не должен иметь: механических повреждений (царапин, видимых дефектов отражающей поверхности); загрязнений (пятен, отпечатков пальцев); наклеек.

  - Надписи на нечитаемой поверхности CD, CD-R, могут быть сделаны только специальными маркерами.

  - CD-R c Исходный материал должен быть записан в соответствии с требованиями международного стандарта ISO: “Red book” для CD-Audio; "Yellow book", ISO 9660 для CD-ROM.

  - Номер (Ситкод) Исходного материала, наносимый на информационный слой Носителя, должен состоять только из латинских букв, цифр и символов (.)(,)(-). Использование кириллицы и прочих символов не допускается.

  - Штрих-код, логотип, буквы кириллицы (в том числе для использования в качестве номера (Ситкода) Исходных материалов) и тому подобная информация, предназначенная для нанесения на информационный слой Носителя, должны быть предоставлены на отдельном носителе (Спец – Мастере) в виде графического файла формата bmp, с указанием начального и конечного (внешнего и внутреннего) радиуса, и сопровождаться контрольной распечаткой.

2.Требование к маркировке носителя Исходных материалов.

2.1  В упаковку CD-R должен быть вложен сопроводительный лист, оформленный в соответствии с образцом.

Образец сопроводительного листа

| # Название Исходного Материала | Супер Хит |
| --- | --- |
| Номер Исходного Материала | CH-00001 |
| Носитель/файл Спец – Мастера | --“-- |
| Формат Носителя | CD-Audio |
| Объем Исходного материала(Мин/Мбайт) | 650 MB |
| Комментарии | Multisession CD |
| Дата передачи Исходного Материала |  |

Правила обращения с дисками CD-R:

- Нельзя оставлять диск под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.

- Для предохранения диска от повреждений никогда не дотрагивайтесь до рабочей поверхности и не кладите диск рабочей поверхностью вниз.

- При работе с диском, берите его за края или центральное отверстие.

Приложение 1.2 – DVD

Технические требования к Исходным материалам, предназначенным для воспроизводства на Носителе типа DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM .

1.Требование к форме предоставления Исходных материалов и Исходным материалам.

  - Исходный материал должен быть предоставлен на компакт-диске DVD-R или DLT кассетах для DVD5 и на компакт-диске DVD-R-DL или DLT кассетах для DVD9, емкостью не более 4480 Mb для DVD5 или 8100 Mb для DVD9, в упаковке, исключающей его механические повреждения при перевозке и транспортировке (желательно стандартный jewel-box). Исходные материалы, записанные на любые другие виды носителей, не принимаются.

  - DVD-R, DVD-R-DL или DLT кассеты с Исходными материалами не должен иметь: механических повреждений (царапин, видимых дефектов отражающей поверхности); загрязнений (пятен, отпечатков пальцев); наклеек.

  - Надписи на поверхности DVD-R или DVD-R-DL, могут быть сделаны только специальными маркерами на нечитаемой стороне диска .

  - DVD-R или DVD-R-DL c Исходным материалом должен быть записан в соответствии с требованиями международного стандарта ISO: DVD Specification for read only disk или ECMA-267.

  - Для повышения надежности желательно предоставлять информацию на DVD-R или DVD-R-DL в двух экземплярах.

  - Номер (Ситкод) Исходного материала, наносимый на информационный слой Носителя, должен состоять только из латинских букв, цифр и символов (.)(,)(-). Использование кириллицы и прочих символов не допускается.

  - Штрих-код, логотип, буквы кириллицы (в том числе для использования в качестве номера (Ситкода) Исходных материалов) и тому подобная информация, предназначенная для нанесения на информационный слой Носителя, должны быть предоставлены на отдельном носителе (Спец – Мастере) в виде графического файла формата bmp, с указанием начального и конечного (внешнего и внутреннего) радиуса, и сопровождаться контрольной распечаткой.

  - Все данные с мастер диска будут перенесены на тиражируемые диски «Один-в-один»

  - При записи диска нужно выбирать режим записи DAO (Disc-At-Once) и файловую систему UDF. Для DVD-Video в корне должны быть папки VIDEO_TS и AUDIO_TS. Сессия на диске должна быть закрыта

2.Требование к маркировке носителя Исходных материалов.

2.1	В упаковку DVD-R или DVD-R-DL должен быть вложен сопроводительный лист, оформленный в соответствии с образцом.

Образец сопроводительного листа

| # Название Исходного Материала | Супер Хит |
| --- | --- |
| Номер Исходного Материала | CH-00001 |
| Носитель/файл Спец – Мастера | --“-- |
| Формат Носителя | DVD-Video |
| Объем Исходного материала(Мин/Мбайт) | 3800 Mb |
| Комментарии | Multisession DVD |
| Дата передачи Исходного Материала |  |

Правила обращения с дисками DVD-R или DVD-R-DL:

- Нельзя оставлять диск под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.

- Для предохранения диска от повреждений никогда не дотрагивайтесь до рабочей поверхности и не кладите диск рабочей поверхностью вниз.

- При работе с диском, берите его за края или центральное отверстие.